Analisis Kerusakan Perkerasan Lentur Taxiway dengan Metode PCI di Bandara Internasional Kertajati

Flexible Pavement Damage Analysis on Taxiway Using PCI at Kertajati International Airport

Afdha Chaidar Rahma, Prasetyo Muhammad, Moh Azhar

1Program Studi Teknik Dirgantara, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: afdhachaidar@gmail.com

Abstract

Kertajati International Airport is one of the main airports that plays an important role in supporting air transportation connectivity in the West Java region. In supporting airport operations, the condition of flexible pavement on the taxiway surface is an important component to ensure flight safety. This research aims to determine the index value of flexible pavement conditions on 8 taxiways at Kertajati International Airport. The method used in the analysis refers to the ASTM D5340-20 standard, namely the Pavement Condition Index (PCI). To obtain the PCI value, the calculation of total sample units, division of observation area segments, damage identification and data analysis are carried out. Field data needed in data analysis include the type, dimensions, and level of damage in each segment. The results showed that the most dominant type of damage was Ravelling with 144 segments followed by potholes, patching, and alligator cracking. The largest damage area is in Taxiway WC amounting to 120 m² of the total 250 m² segment. The general level of damage is Medium, especially on Taxiway WC. The highest average PCI value is 100 (Excellent) on Taxiway N3 and SPW, followed by Taxiway N4 at 99.9 (Good), Taxiway N2 at 98.9 (Good), Taxiway NP at 96.04 (Good), Taxiway WC at 66.07 (Fair), and Taxiway NPW at 54 (Poor). Suggested improvements include patching, overlaying, and preventive maintenance according to the standard.

Keywords : Pavement Condition Index, Flexible Pavement, Taxiway, Kertajati International Airport, ASTM D5340-20.

Abstrak

Bandar Udara Internasional Kertajati merupakan salah satu bandara utama yang berperan penting dalam mendukung konektivitas transportasi udara di wilayah Jawa Barat. Dalam mendukung operasional bandar udara, kondisi perkerasan fleksibel pada permukaan taxiway merupakan komponen penting menjamin keselamatan penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai indeks kondisi perkerasan fleksibel pada delapan taxiway di Bandar Udara Internasional Kertajati. Metode yang digunakan dalam analisis mengacu pada standar ASTM D5340-20 yaitu Pavement Condition Index (PCI). Untuk mendapatkan nilai PCI dilakukan perhitungan unit sampel, pembagian segmen observasi, identifikasi kerusakan serta analisis data. Data lapangan yang dibutuhkan diantaranya jenis, dimensi, dan tingkat kerusakan setiap segmen. Hasil penelitian menunjukkan kerusakan paling dominan adalah Ravelling dengan 144 segmen disusul potholes, patching, dan alligator cracking. Luas kerusakan terbesar berada di Taxiway WC sebesar 120 m² dari total segmen 250 m². Tingkat kerusakan umumnya adalah Medium terutama pada Taxiway WC. Nilai PCI rata-rata tertinggi adalah 100 (Excellent) pada Taxiway N3 dan SPW, disusul Taxiway N4 nilainya 99,9 (Good), Taxiway N2 nilainya 98,9 (Good), Taxiway NP nilainya 96,04 (Good), Taxiway WC nilainya 66,07 (Fair), dan Taxiway NPW nilainya 54 (Poor). Perbaikan yang disarankan meliputi patching, overlay, dan perawatan preventif sesuai standar ASTM D5340-20 serta standar nasional KP 94 Tahun 2015.

Kata Kunci: Pavement Condition Index, Perkerasan Fleksibel, Taxiway, Bandar Udara Internasional Kertajati, ASTM D5340-20.

- Pendahuluan

Bandar Udara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat merupakan salah satu infrastruktur strategis yang berperan penting dalam mendukung konektivitas penerbangan domestik maupun internasional (Wikarta et al., 2025). Dengan luas area mencapai ±1.800 hektar, bandara ini dilengkapi berbagai fasilitas sisi udara, termasuk taxiway, yang menjadi jalur utama pergerakan pesawat dari runway menuju apron atau sebaliknya (Wikarta et al., 2025)(Angin, 2020). Kualitas perkerasan taxiway memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran operasi penerbangan, mengingat kerusakan pada permukaan dapat berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, keterlambatan, hingga gangguan operasional (Angin, 2020).

Kondisi perkerasan taxiway dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti intensitas lalu lintas pesawat, beban sumbu roda, variasi suhu, kualitas material, dan metode konstruksi (Lamtiar et al., 2024). Kerusakan seperti weathering/ravelling, alligator cracking, bleeding, patching, polished aggregate, dan potholes dapat menurunkan performa struktural maupun fungsional perkerasan (Ulhaq et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kondisi secara berkala menggunakan metode yang terstandarisasi, salah satunya adalah Pavement Condition Index (PCI), sebagaimana direkomendasikan dalam ASTM D5340-20 dan KP 94 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Perkerasan Bandar Udara (ASTM D5340 − 20, 2020); (Kemenhub, 2015).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengaplikasikan metode PCI pada fasilitas sisi udara. Pamungkas (2022) meneliti kerusakan taxiway di Bandara Juanda Surabaya dengan fokus pada evaluasi kerusakan dan perhitungan biaya perbaikan (Pamungkas, 2022). Adhiwirya (2023) menganalisis kondisi runway Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang dan mendapatkan nilai PCI rata-rata 74 (“Satisfactory”) (Adhiwirya, 2023), sementara Rezaldi (2022) mengevaluasi taxiway N2 di Bandar Udara Internasional Juanda dan merekomendasikan metode patching untuk nilai PCI 54–66 (Rezaldi, 2022). Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun metode PCI telah banyak digunakan, masih terdapat celah penelitian (research gap) untuk objek dan kondisi yang berbeda, khususnya pada Bandar Udara Internasional Kertajati yang memiliki konfigurasi taxiway bervariasi dan intensitas penggunaan berbeda antar segmennya.

Metode PCI bekerja dengan mengidentifikasi jenis, tingkat, dan luas kerusakan perkerasan, kemudian mengkonversinya menjadi nilai indeks numerik antara 0–100 (Alddi et al., 2022). Nilai ini dikategorikan dari “Failed” hingga “Excellent” dan menjadi dasar dalam menentukan prioritas serta metode penanganan, mulai dari perawatan preventif hingga rehabilitasi menyeluruh (Gusnilawati et al., 2021). Penerapan metode ini tidak hanya memberikan gambaran obyektif mengenai kondisi perkerasan, tetapi juga membantu pengelola bandara menyusun strategi pemeliharaan yang efektif dan efisien (Wardono et al., 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi jenis kerusakan yang sering terjadi pada permukaan perkerasan taxiway di Bandar Udara Internasional Kertajati.

- Mengukur dimensi dan luas kerusakan pada tiap segmen taxiway.

- Menentukan tingkat keparahan kerusakan berdasarkan standar PCI.

- Menghitung nilai Pavement Condition Index untuk seluruh taxiway sebagai dasar rekomendasi penanganan.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan teknis bagi pengelola Bandar Udara Internasional Kertajati dalam merencanakan program pemeliharaan perkerasan yang tepat sasaran, sekaligus menambah referensi ilmiah di bidang teknik bandar udara khususnya pada kajian evaluasi kondisi perkerasan fleksibel menggunakan metode PCI(Amanah, 2023).

- Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 10 Mei 2025 dengan objek penelitian berupa perkerasan lentur pada fasilitas taxiway di Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati. Pemilihan penelitian ini didasarkan pada pentingnya analisis kondisi perkerasan taxiway sebagai salah satu pemeliharaan infrastruktur yang menjamin keselamatan di bandar udara (Karma, 2021).

Dalam penelitian ini, variabel independen meliputi jenis kerusakan perkerasan (ravelling, alligator cracking, bleeding, patching, polished aggregate, potholes, dan kerusakan lain yang diidentifikasi di lapangan), dimensi kerusakan (luas dalam m² atau panjang dalam meter pada tiap unit sampel), serta tingkat keparahan kerusakan yang dikategorikan menjadi low, medium, dan high sesuai standar ASTM D5340-20 (Soeparyanto et al., 2024). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai Pavement Condition Index (PCI), yaitu indeks kondisi perkerasan dengan rentang 0–100 pada tiap segmen yang mencerminkan tingkat kinerja dan kualitas perkerasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan nasional (UU No. 1 Tahun 2009, KP 94 Tahun 2015, dan KP 14 Tahun 2021), serta standar internasional (ASTM D5340-20 dan FAA AC 150/5380-7B) yang relevan dengan metode analisis Pavement Condition Index (PCI) (FAA AC 150/5380-7B, 2014). Observasi lapangan dilakukan menggunakan form survey sesuai ASTM D5340-20 untuk mencatat jenis, dimensi, dan tingkat kerusakan pada tiap unit sampel di taxiway (ASTM  D5340 − 20, 2020).

- Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan sesuai ketentuan ASTM D5340-20, dengan luas unit sampel (Ls) sebagai berikut.

Standar Pengambilan Luas per Sampel

Ls=450±180 m2

- Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI), melalui tahapan:

- Total Unit Sampel

Total unit sampel adalah jumlah segmen hasil pembagian area perkerasan yang akan dianalisis kondisinya secara terukur dan sistematis (Ulhaq et al., 2023). Penentuan jumlahnya mengacu pada ASTM D5340-20, dengan luas sampel 180–450 m², yang dihitung menggunakan persamaan

Tu= LtLs

Di mana Lt adalah luas total objek penelitian dan Ls adalah luas tiap sampel. Jumlah unit sampel ini menjadi acuan dalam observasi kerusakan di lapangan.

- Pembagian Segmen Area Observasi

Pembagian area segmen observasi dilakukan dengan memetakan batas segmen pada denah taxiway hasil file AutoCAD Bandar Udara Internasional Kertajati. Garis melintang dibuat setiap 10 meter sesuai perhitungan total unit sampel, dan setiap segmen diberi penanda STA (Stationing) seperti 0+000–0+010. Langkah ini memastikan identifikasi kerusakan di lapangan berlangsung sistematis dan konsisten.

- Identifikasi kerusakan perkerasan.

Identifikasi kerusakan dilakukan setelah unit sampel dan denah observasi ditetapkan, dengan mengamati langsung tiap segmen sesuai ASTM D5340-20 (ASTM D5340 − 20, 2020). Proses ini mencakup pencatatan jenis kerusakan, luas area terdampak, dan tingkat keparahan (low, medium, high) secara sistematis pada formulir pendataan (Wardono et al., 2022). Adapun jenis-jenis kerusakan yang dapat ditemukan antara lain:

a) Alligator Cracking (retak buaya),

b) Bleeding (kegemukan),

c) Block Cracking (retak blok),

d) Corrugation (pengerutan),

e) Depression (amblas),

f) Jet Blast Erosion (erosi akibat semburan mesin jet),

g) Joint Reflection Cracking (retak sambungan),

h) Longitudinal/Transverse Cracking (retak memanjang atau melintang),

i) Oil Spillage (tumpahan minyak),

j) Patching (tambalan),

k) Polished Aggregate (permukaan agregat aus),

l) Ravelling (terlepasnya agregat),

m) Rutting (alur),

n) Shoving (gelombang/geseran),

o) Slippage Cracking (retak akibat geseran),

p) Swelling (tonjolan), dan

q) Weathering (pengikisan atau penipisan aspal).

- Distress Density

Distress Density adalah persentase luas atau panjang kerusakan terhadap luas unit sampel (ASTM D5340-20), dihitung dengan persamaan:

Density= AdAs×100%  atau  Density=LdAs×100%

Dengan Ad = luas kerusakan, Ld =  panjang kerusakan, dan As = luas unit sampel.

- Deduct Value

Deduct Value adalah nilai pengurang untuk setiap jenis kerusakan yang ditentukan dari kurva hubungan antara kadar kerusakan (density) dan tingkat keparahan sesuai ASTM D5340-20. Nilai ini diperoleh dengan memasukkan hasil perhitungan density ke grafik kerusakan yang sesuai, dan dibedakan berdasarkan tingkat keparahan tiap jenis kerusakan. Berikut contoh grafiknya:

Sumber: ASTM D5340-20 (2020)

Gambar 1 Grafik Deduct Value Kerusakan Ravelling

- Allowable Number of Deduct (ANOD)

ANOD adalah perhitungan yang merujuk pada nilai maksimum dari nilai pengurangan (deduct) untuk setiap jenis perkerasan yang diperbolehkan untuk dihitung dalam penilaian kondisi perkerasan (ASTM D5340 − 20, 2020). Untuk menghitung ANOD dihitung menggunakan persamaan.

m=1+ 995 (100-HDV)

- Total Deduct Value (TDV) dan Corrected Deduct Value (CDV).

Total Deduct Value (TDV) adalah jumlah seluruh nilai deduct value tiap jenis dan tingkat kerusakan pada satu unit sampel. Nilai ini, bersama jumlah deduct value di atas 5 (q), digunakan pada kurva hubungan TDV dan CDV untuk memperoleh CDV, dengan kurva dipilih berdasarkan jumlah deduct value yang melebihi ambang batas, sebagai berikut.

Sumber: ASTM D5340-20 (2020)

Gambar 2 Grafik Corrected Deduct Value

- Nilai Pavement Condition Index

Ketika nilai koreksi pengurang telah diketahui, maka nilai PCI untuk setiap unit dapat diketahui dengan persamaan berikut ini

PCIs=100-CDV

Untuk nilai PCI secara Keseluruhan dapat digunakan Persamaan berikut:

PCI=ΣPCI(s)N

- Kategori Nilai Perkerasan

Setelah nilai PCI diperoleh, nilainya dimasukkan ke diagram kondisi perkerasan sesuai ASTM D5340-20 untuk mengklasifikasikan kondisi menjadi failed, very poor, poor, fair, satisfactory, good, atau excellent. Berikut diagramnya:

Sumber: ASTM D5340-20 (2020)

Gambar 3 Nilai Kategori Kerusakan pada PCI

- Peralatan Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Form survei PCI, meteran dorong, penggaris, rompi safety, alat tulis dan handy talkie sesuai kebutuhan pengukuran di lapangan.

- Hasil dan Pembahasan

Proses analisis Pavement Condition Index berupa perhitungan dilakukan diantaranya Distress Density, Deduct Value, Allowable Number of Deduct, Total Deduct Value, Corrected Deduct Value dan nilai PCI di setiap segmen yang terdapat kerusakan. Hasil perhitungan dari metode Pavement Condition Index yang menampilkan perwakilan kerusakan yang dianalisis ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1 Hasil Perhitungan PCI Tiap Kerusakan

| Nama Taxiway | Segmen | STA | Distress Severity | Distress Density (%) | Deduct Value | ANOD | TDV | CDV | PCI | Kategori Perkerasan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxiway N1 | 1 | 0+000 - 0+010 | 1L | 0,44 | 14 | 9.147 | 14 | 14 | 86 | Good |
| Taxiway N2 | 1 | 0+000 - 0+010 | 12L | 1,08 | 1 | 10.379 | 1 | 1 | 99 | Good |
| Taxiway N3 | 7 | 0+060 – 0+070 | 17L | 0,018 | 0 | 10.474 | 0 | 0 | 100 | Good |
| Taxiway N4 | 10 | 0+090 – 0+100 | 11L | 0,11 | 1 | 10.379 | 1 | 1 | 99 | Good |
| Taxiway NP | 117 | 1+160 - 1+170 | 2L | 1 | 6 | 9.905 | 6 | 6 | 94 | Good |
| Taxiway WC | 94 | 0+930 - 0+940 | 10L | 1 | 4 | 10.095 | 4 | 4 | 96 | Good |
| Taxiway NPW | 1 | 0+000 - 0+010 | 12M | 52 | 44 | 6.305 | 44 | 46 | 54 | Poor |

Sumber: Peneliti (2025)

Penelitian analisis kerusakan perkerasan fleksibel pada permukaan taxiway di Bandar Udara Internasional Kertajati mendapatkan beberapa jenis kerusakan dengan tingkat kerusakannya yang berbeda-beda. Dari 8 taxiway yang peneliti analisis, terdapat kerusakan di hampir semuanya kecuali pada Taxiway SPW. Jumlah jenis kerusakan di setiap taxiway ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 2 Taxiway dan Jumlah Kerusakannya

| Taxiway | Jenis Kerusakan | Tingkat Kerusakan | Jumlah Segmen Terdapat Kerusakan |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxiway N1 | Alligator Cracking | Low | 5 Segmen |
|  | Patching | Low | 1 Segmen |
| Taxiway N2 | Ravelling | Low | 2 Segmen |
|  | Patching | Low | 1 Segmen |
| Taxiway N3 | Potholes | Low | 2 Segmen |
| Taxiway N4 | Polished Aggregate | Low | 2 Segmen |
| Taxiway NP | Ravelling | Low | 12 Segmen |
|  |  | Medium | 13 Segmen |
|  | Potholes | Low | 4 Segmen |
|  | Bleeding | Low | 1 Segmen |
|  | Patching | Low | 2 Segmen |
| Taxiway WC | Ravelling | Medium | 109 Segmen |
|  | Patching | Low | 1 Segmen |
| Taxiway NPW | Ravelling | Medium | 8 Segmen |
| Taxiway SPW | - | - | - |

Sumber: Peneliti (2025)

Setelah didapatkan hasil nilai PCI dan kategori perkerasan di setiap jenis kerusakan, peneliti membuat nilai rata-rata di setiap taxiway yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan untuk penanganan selanjutnya. Rekomendasi penanganan didasarkan pada peraturan yang berlaku dalam penelitian PCI yaitu ASTM D5340-20 dan KP 94 Tahun 2015. Rekomendasi penanganan untuk kategori perkerasan tiap taxiway ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 3 Rata-rata PCI Setiap Taxiway dan Rekomendasi Penanganannya

| Nama Taxiway | Jumlah Total Nilai PCI | Jumlah Sampel | Rata-rata Nilai PCI | Kategori Perkerasan | Rekomendasi Penanganan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxiway N1 | 1460 | 15 | 97.33 | Good | Perawatan preventif, inspeksi dan pembersihan berkala. Penanganan minor jika ditemukan kerusakan pada beberapa segmen. |
| Taxiway N2 | 2968 | 30 | 98.93 | Good |  |
| Taxiway N3 | 1500 | 15 | 100.00 | Good |  |
| Taxiway N4 | 2997 | 30 | 99.90 | Good |  |
| Taxiway NP | 26412 | 275 | 96.50 | Good |  |
| Taxiway SPW | 800 | 8 | 100.00 | Good |  |
| Taxiway WC | 4431 | 114 | 66.07 | Fair | Pemeliharaan preventif dan perbaikan ringan pada beberapa segmen yang nilai PCI nya besar. |
| Taxiway NPW | 440 | 8 | 54.00 | Poor | Perlu patching dan overlay permukaan, serta perbaikan struktural di area rusak. |

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis Taxiway NPW dengan kategori Poor direkomendasikan untuk dilakukan patching, overlay, dan perbaikan struktural pada area yang rusak parah, sedangkan Taxiway WC dengan kategori Fair memerlukan pemeliharaan preventif dan perbaikan ringan di segmen bernilai PCI rendah, khususnya di sekitar intersection Taxiway N3, NP, dan sepanjang WC. Sementara itu, Taxiway N1, N2, N3, N4, NP, dan SPW yang berkategori Good tidak memerlukan perbaikan besar, namun tetap disarankan dilakukan perawatan preventif, inspeksi rutin, dan perbaikan minor untuk menjaga kualitas perkerasan.

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerusakan dominan pada permukaan perkerasan taxiway di Bandar Udara Internasional Kertajati adalah ravelling dengan total 144 segmen, disusul potholes, patching, alligator cracking, polished aggregate, dan bleeding dalam jumlah lebih sedikit.

Luas kerusakan terbesar terdapat pada Taxiway WC sebesar 120 m² dari total luas 250 m² per segmen, sedangkan sebagian kerusakan lain memiliki dimensi yang relatif kecil. Tingkat keparahan kerusakan bervariasi, dengan dominasi kategori medium pada ravelling di Taxiway WC, serta low pada beberapa jenis kerusakan lain.

Nilai PCI menunjukkan perbedaan signifikan antar taxiway, dengan kategori excellent pada N3 dan SPW, good pada Taxiway N1, N2, N4, dan NP, fair pada WC, serta poor pada NPW. Temuan ini menjadi kontribusi penting (novelty) karena memberikan gambaran kuantitatif terkini mengenai kondisi perkerasan taxiway di Kertajati berdasarkan metode PCI, sehingga dapat menjadi acuan teknis dalam menentukan prioritas penanganan, mulai dari pemeliharaan preventif pada perkerasan yang masih baik, perbaikan ringan pada Taxiway WC, hingga patching, overlay, dan perbaikan struktural pada NPW sesuai pedoman ASTM D5340-20 dan KP 94 Tahun 2015. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemantauan kondisi perkerasan secara berkala dengan metode PCI sangat penting untuk mempertahankan keselamatan operasional dan efisiensi biaya pemeliharaan di bandara.

- Daftar Pustaka

Adhiwirya, G. (2023). Analisis Kondisi Kerusakan Runway Bandar udara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan Metode Pavement Condition Index. [Undergraduate thesis, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti].

Alddi, M. D. B., Viktor Suryan, & Komalasari, Y. (2022). Runway Reliability Analysis Using The Pavement Condition Index (PCI) Method at Yogyakarta International Airport. [Undergraduate thesis, Politeknik Penerbangan Palembang].

Amanah, T. (2023). The Pavement Condition Index Functional Evaluation of Runway Pavement Used Pavement Condition Index (PCI) Method (Case Study : Fatmawati Soekarno Airport Provinsi Bengkulu). Journal of Civil Engineering and Planning, 4(1), 14–25. https://doi.org/10.37253/jcep.v4i1.7660

American Standard Test Method D5340 − 20. (2020). “Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys.” In Annual Book of AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. https://doi.org/10.1520/D5340-20.2

Angin, M. B. P. (2020). Analisis Perkerasan Bandar Udara Internasional Kertajati Terhadap Perkembangan Lalu Lintas Udara. [Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Indonesia].

Federal Aviation Adminstration. (2014). AC 150/5380-7B: Airport Pavement Management Program. In U.S. Departement of Transportation.

Gusnilawati, A., Chrisnawati, Y., & Maryunani, W. P. (2021). Analisis Penilaian Faktor Kerusakan Jalan dengan Perbandingan Metode Bina Marga, Metode PCI (Pavement Condition Index), dan Metode SDI (Surface Distress Index) (Studi Kasus Ruas Jalan Patuk-Dlingo, Kec. Dlingo, Kab. Bantul). Jurnal Rekayasa Infrastruktur Sipil, 2(1), 15. https://doi.org/10.31002/jris.v2i1.3388

Karma, M. (2021). Sistem Manajemen Pemeliharaan Perkerasan Landasan Di Bandar Udara. Warta Ardhia, 46(2), 133. https://doi.org/10.25104/wa.v46i2.381.133-146

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). KP 94 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-23 (Advisory Circular Casrpart 139-23), Pedoman Program Pemeliharaan Konstruksi Perkerasan Bandar Udara (Pavement Management System).

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). KP 14 Tahun 2021 tentang Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Bandar Udara.

Lamtiar, S., Zhabri, M., Darmawan, G., Endrawijaya, I., Kurniawan, A., & Hidayat, Z. (2024). Airport Pavement Condition Index Evaluation of Runway 12 / 30 at Budiarto Airport Indonesia. Jurnal Teknik Dan Keselamatan Transportasi, 49–60.

Pamungkas, L. (2022). Evaluasi Perbaikan Kerusakan pada Taxiway Sisi Selatan dengan Metode Analisa Pavement Condition Index (PCI) di Bandar Udara Juanda Surabaya. [Undergraduate thesis, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti]. https://doi.org/10.2307/j.ctv2n7ppn.32

Rezaldi, M. (2022). Evaluasi Perbaikan Kerusakan Perkerasan Fleksibel pada Taxiway NP2 dengan Analisis Pavement Condition Index di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. [Undergraduate thesis, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti].

Soeparyanto, T. S., Kadir, I., Karamasa, A. I., Andri, & Rahayu, P. I. (2024). Analisis Kerusakan Jalan Dengan Metode Pavement Condition Index (PCI). Jurnal Media Konstruksi, 9(4), 381–392. medkons.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/86/39

Ulhaq, D., Fatimah, S., & Hartatik, N. (2023). Analisis Pavement Condition Index (PCI) Runway Di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Approach : Jurnal Teknologi Penerbangan, 7(1), 7–13.

Wardono, H., Widiatmoko, L., & Widyawati, R. (2022). Kajian Kerusakan Jalan Dengan Menggunakan Metode Pavement Condition Index (PCI), Pada Ruas Jalan Sirah Pulau Padang – Pampangan Km. 17+800 – Km. 19+200, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung, 3(2), 85–90. https://doi.org/10.23960/jpi.v3n2.85

Wikarta, Permana, D., & Yovinus. (2025). Analisis Dampak Implementasi Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Jurnal Prinsip, 1(2).

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.